РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ РАСТВОРИМОСТИ ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТА НАТРИЯ В ВОДЕ

И.И.Гермашева1, А.В.Перцов2 , Н.Ф. Пономарева3, Н.А.Глухарева3

1 НПОАО «СинтезПАВ», Российская Федерация, 309290, г. Шебекино,

Ржевское шоссе, 16

2 Химический факультет МГУ им. Ломоносова, Российская Федерация, 119991, Москва, Ленинские горы д. 1, ГСП-2

3 Белгородский государственный университет, Российская Федерация, 308015,  Белгород, ул. Победы, 85. E-mail: glukhareva@bsu.edu.ru

Известно, что растворимость ионогенных ПАВ изменяется с температурой особым образом. Начиная с некоторой температуры, она резко возрастает, что связывают с началом образования мицелл ПАВ. Температуру, соответствующую резкому изгибу кривой растворимости называют точкой Крафта, а часть изобарной кривой растворимости от начала растворения ПАВ в мицеллярной форме  до начала образования жидкокристаллических фаз – границей Крафта.

Проведен расчет температурной зависимости растворимости додецилсульфата натрия (NaDDS) по уравнению двухфазного равновесия Ван-дер-Ваальса:             (dTdxα)=−(xβ−xα)(∂2g∂x2)T,pαSαβ

где х – мольная доля ПАВ; g – молярный термодинамический потенциал Гиббса; Sαβ - дифференциальная молярная энтропия фазового перехода α→β (α – раствор ПАВ, β – твердая фаза ПАВ).

Для части изобарной кривой растворимости до точки Крафта, соответствующей равновесию кристаллов ПАВ с истинным раствором, при концентрациях ниже критической концентрации мицеллообразования (С<< ККМ) (2.  Граница Крафта соответствует равновесию кристаллов ПАВ с мицеллярным раствором, и при концентрациях выше ККМ учитывали коэффициенты активности NaDDS, при этом использовали литературные данные. Значение Sαβ для NaDDS оценивали на основе литературных данных по теплотам растворения, а также по значениям парциальной молярной теплоемкости. Расчетные значения dT/dx согласуются с экспериментальными данными.

Для аналогичного расчета температурной зависимости растворимости бинарных смесей ПАВ, например гомологов алкилсульфатов, при заданном соотношении компонентов  необходимо дополнительно установить состав кристаллической фазы и находящегося в равновесии с ней мицеллярного раствора при различной температуре.