МЕТОД РАСЧЕТА ФАЗОВО-ХИМИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ

В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМАХ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПРИРОДЫ

А.А.Слободов, Т.В.Воронина, А.Б.Наймушин, Е.Б.Качер

Санкт-Петербургский государственный технологический институт, Россия

Россия  198013  Санкт-Петербург  Московский пр., 26.  aslob@ton.net.ru

Предлагаемая методология термодинамического описания, моделирования и расчета физико-химических процессов, протекающих в ряде конденсированных природных и технологических системах, представляет последние как раствор (твердый, жидкий, переохлажденный) всех компонентов, его составляющих, т.е. с учетом всех возможных химических превращений, способных произойти в системе. Развитие подхода включает корректный учет гетерогенного равновесия системы с газовой средой (атмосферой синтеза) заданного состава и объема (давления).

Кроме того, изучаемые системы исследованы не только как растворы (что близко для заключительных, высокотемпературных условий синтеза ряда веществ и материалов), но и как равновесные фазовые ассоциации индивидуальных веществ (соответствует начальным температурам синтеза, а также условиям старения и эксплуатации).

В основе метода лежит термодинамическое моделирование равновесного фазово-химического состава yi(k) исследуемой системы, основанное на критерии минимизации ее соответствующей характеристической функции. В итоге задача сведена к системе уравнений и неравенств вида:

μi(k)=j=1maijμj,        (i,k)∈ I0 :   yi(k) > 0                                   (1)

μi(k)≥j=1maijμj,         (i,k)∉ I0 :   yi(k) = 0                                  (2)

k=1ri=1naijyi(k)=yjo       j = 1..m                                                   (3)

где   r – число возможных фаз;  n – число различных химических форм системы, определяемых по исходным m компонентам посредством стехиометрической матрицы {aij};  I0 – искомое множество равновесных фазово-химических форм системы.

Разработанный метод итерационного решения (1)-(3) и реализующие его процедуры не имеют ограничений ни на компонентность, ни на природу исследуемых систем. Необходимые для моделирования и расчетов стандартные и высокотемпературные термодинамические характеристики веществ получены из разработанной базы термодинамических данных, основанной на экспертизе и согласовании имеющихся литературных данных, а также расчете недостающих.