УДК 66.094.258.097; 547.538.141; 66.093.48; 661.862.22; 547.568.1

Переработка побочных продуктов процесса совместного

получения оксида пропилена и стирола

© А.Г. Абрамов, Э.А. Каралин, Д.Т. Мухамадиев, И.В. Солдатов,

Х.Э. Харлампиди

Казанский государственный технологический университет, Россия

(Казань, ул. К.Маркса, 68), karalin@kstu.ru

by-products converting of joint producing process

of propylene oxide and styrene

©A.G. Abramov, E.A.Karalin, D.T. Muhamadiev, I.V. Soldatov,

Kh.E. Kharlampidi

The Kazan state technological university, Russia

(Kazan, K.Marx’s street, 68), karalin@kstu.ru

Поступила в редакцию __________________ апреля 2009 г.

Термодинамический анализ равновесия трех основных реакций 2-фенилэтанола – мономолекулярной дегидратации, межмолекулярной дегидратации и дегидрирования показывает, что в приемлемом диапазоне температур и давлений возможно полное превращение реагента, но основным продуктом должен быть стирол. В то же время, расчеты для каталитической системы, обладающей исключительно дегидрирующей активностью, показывают возможность осуществления реакции дегидрирования с высоким выходом фенилацетальдегида.

The thermodynamic analysis of equal balance of three basic reactions of 2-phenilethanol - monomolecular dehydration, intermolecular dehydration and dehydrogenating - has demonstrated that in a acceptable temperature and pressures range a complete transformation of the reagent is possible, but styrene should be the main product. At the same time, calculations for a catalytic system possessing exclusively dehydrogenating activity demonstrate the possibility of a dehydrogenating reaction with a high output of phenylacetaldehyde.

Количество страниц – 4

Число таблиц - 5

Число рисунков – 0

Библиография – 13 наименований

В процессе совместного получения оксида пропилена и стирола (POSM) на стадии окисления образуется 2 изомерных гидропероксида этилбензола – вторичный (альфа) и первичный (бета), которые на стадии эпоксидирования переходят в соответствующие близкокипящие спирты – вторичный метилфенилкарбинол и первичный 2-фенилэтанол (2-ФЭТ) [1, 2]. Вследствие неполного превращения на стадии дегидратации 2-фенилэтанол концентрируется в ацетофеноновой фракции и после стадии гидрирования возвращается на узел разделения продуктов эпоксидирования, после чего вновь поступает на стадию дегидратации. Нами показано, что углубленная переработка 2-ФЭТ позволит не только получить дополнительное количество целевого продукта, но и существенно снизить энергетические затраты процесса POSM [3].

Следует отметить, что «промышленные» способы выделения или переработки 2-фенилэтанола в рамках процесса POSM в открытом виде не опубликованы, а все заявленные в доступных патентах способы утилизации 2-фенилэтанола являются не технологичными [4, 5, 6]

Предлагаемая нами технология включает глубокое гидрирование ацетофенона (АЦФ) перед стадией дегидратации в составе тяжелого эпоксидата или метилфенилкарбинольной фракции, что обеспечит поступление на стадию дегидратации потока с минимальным содержанием ацетофенона [7, 8]. После выделения из катализата стирола, смесь ацетофенона и фенилэтанолов подвергается каталитическому гидрированию в условиях, обеспечивающих гидрогенолиз ацетофенона и метилфенилкарбинола до этилбензола.

Утилизация 2-фенилэтанола в составе этилбензол-2-фенилэтанольной фракции может идти по трем направлениям:

а) ректификация с получением «товарного» 2-фенилэтанола;

б) дегидратация 2-фенилэтанола до стирола;

в) дегидрирование 2-фенилэтанола до фенилацетальдегида (ФАЦ).

В дальнейшем как 2-фенилэтанол, так и фенилацетальдегид могут быть использованы в парфюмерной и пищевой промышленности. Следует подчеркнуть, что стоимость этих продуктов существенно превышает стоимость стирола.

С целью определения оптимальных условий получения фенилацетальдегида нами проведен термодинамический анализ равновесия трех основных возможных реакций 2-фенилэтанола – мономолекулярной дегидратации, бимолекулярной дегидратации и дегидрирования. Для оценки влияния параметров технологического процесса на равновесие реакций использовалась величина теоретической равновесной степени превращения, рассчитанной по термодинамическим константам равновесия индивидуальных реакций. Система рассматривалась как смесь идеальных газов.

Значения исходных термодинамических параметров компонентов рассматриваемой системы и коэффициенты полиномиальных зависимостей идеальногазовой теплоемкости от температуры приведены в табл. 1, (расчеты по методу Бенсона [9] и экспериментальные значения [10, 11, 12]).

В табл. 2 показаны расчетные значения энергии Гиббса и термодинамических констант равновесия реакций в зависимости от температуры.

| Соединение | Н0298, кДж/моль | S0298, Дж/(моль·К) | СР = a + b·Т + c · Т2 + d·Т3 , Дж/(моль·К). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a | b | c | d |
| 2-ФЭТ | - 120.69 | 410.57 | - 36.44 | 7.35·10-1 | - 5.06·10-4 | 1.38·10-7 |
| Стирол | 146.90 | 345.10 | - 28.23 | 6.15·10-1 | - 4.02·10-4 | 9.93·10-8 |
| Эфир 2-ФЭТ | - 23.40 | 608.50 | - 99.59 | 1.51 | - 1.12·10-3 | 3.30·10-7 |
| ФАЦ | - 51.79 | 394.80 | - 23.74 | 6.37·10-1 | - 4.15·10-4 | 1.04·10-7 |
| Вода | -241.83 | 188.84 | 32.22 | 1.88·10-3 | 1.05·10-5 | - 3.59·10-9 |
| Водород | 0 | 130.68 | 27.12 | 9.27·10-3 | - 1.67·10-5 | 7.64·10-9 |

Таблица 1 - Стандартные значения термодинамических функций и коэффициенты зависимости идеальногазовой теплоемкости от температуры для 2-ФЭТ и продуктов его превращения

## Таблица 2 - Влияние температуры на энергию Гиббса и константу равновесия реакций моно- и бимолекулярной дегидратации и  дегидрирования 2-ФЭТ

| Т, К | t,С | 2-ФЭТ   Стирол + Н2О |  | 2 * 2-ФЭТ   Эфир 2-ФЭТ + Н2О |  | 2-ФЭТ  ФАЦ + Н2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G1, Дж/моль | (КР)1, атм | G2, Дж/моль | (КР)2, атм | G3, Дж/моль | (КР)3, атм |
| 25 | 298 | -11004 | 84.89 | -16758 | 865 | 34657 | 8.418·10-7 |
| 177 | 450 | -30142 | 3153 | -13534 | 37.23 | 16629 | 0.012 |
| 250 | 523 | -39491 | 8793 | -13100 | 27.99 | 7703 | 0.170 |
| 280 | 553 | -43346 | 12425 | -12600 | 20.78 | 4003 | 0.419 |
| 310 | 583 | -47206 | 16961 | -12200 | 16.56 | 290 | 0.942 |
| 340 | 613 | -51069 | 22473 | -11000 | 9.37 | -3437 | 1.963 |

Расчетные значения равновесного выхода продуктов превращения 2-фенилэтанола приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Расчетный равновесный выход продуктов превращения 2-ФЭТ в зависимости от температуры и состава сырья

| Температура |  | Мольное соотношение |  |  | Равновесный выход, % |  |  | Равновесная степень превращения 2-ФЭТ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Стирол | ФАЦ | Эфир |  |
| Т, К | t,С | 2-ФЭТ | Толуол | Вода |  |  |  |  |
| 500 | 227 | 1 | 1.3 | 15 | 98.61 | 1.38 | 4.62·10-6 | 99.99 |
| 523 | 250 |  |  |  | 98.25 | 1.74 | 1.15·10-6 | 99.99 |
| 593 | 320 |  |  |  | 96.83 | 3.17 | 2.48·10-7 | 100.00 |
| 500 | 227 | 1 | 1.3 | 30 | 98.07 | 1.92 | 3.47·10-6 | 99.99 |
| 523 | 250 |  |  |  | 97.57 | 2.42 | 1.14·10-7 | 99.99 |
| 593 | 320 |  |  |  | 95.61 | 4.38 | 1.37·10-6 | 100.00 |

## Как видно из табл. 3, в рассматриваемых условиях реакция бимолекулярной дегидратации термодинамически затруднена, и должна протекать исключительно мономолекулярная дегидратация 2-ФЭТ, которая может сопровождаться частичным дегидрированием спирта до ФАЦ. Избыток воды в исходной смеси на равновесный выход продуктов дегидратации и дегидрирования практически не влияет.

Для сравнения в табл. 4 представлены результаты термодинамических расчетов  при допущении, что катализатор проявляет только дегидрирующую активность и дегидратация не протекает.

Таблица 4 – Расчетный равновесный выход ФАЦ в зависимости от температуры и состава сырья

| Температура |  | Мольное соотношение |  |  | Равновесный выход ФАЦ. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т, К | t,С | 2-ФЭТ | Толуол | Вода |  |
| 500 | 227 | 1 | 1.3 | 1 | 34.86 |
| 523 | 250 |  |  |  | 47.13 |
| 593 | 320 |  |  |  | 80.80 |
| 500 | 227 | 1 | 1.3 | 10 | 60.41 |
| 523 | 250 |  |  |  | 73.17 |
| 593 | 320 |  |  |  | 93.91 |

## Как видно, в этом случае наличие в системе избыточной воды, значительно увеличивает равновесный выход ФАЦ, который при температурах свыше 300С приближается к количественному.

Таким образом, термодинамический анализ показал принципиальную возможность осуществления реакции дегидрирования 2-ФЭТ с высоким выходом фенилацетальдегида в относительно мягком температурном режиме.

Результаты лабораторных экспериментов с использованием синтезированного трегерного контакта на основе промышленного гамма-оксида алюминия марки АОА (ГОСТ 8136-85), приведены в таблице 5.

Таблица 5 -  Влияние температуры на степень превращения реагента и выход продуктов реакции (катализатор γ-Al2O3 + Cu 0.5 %-мас.), P = 1 атм, молярное соотношение в сырье 2-ФЭТ : Толуол : Вода = 1 : 1 : 10)

| Компонент | Состав катализата в зависимости от температуры, %-мас.* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 250 ˚С | 280 ˚С | 310 ˚С | 340 ˚С |
| Этилбензол | 0.49 | 0.72 | 1.49 | 3.27 |
| ФАЦ | 41.81 | 14.08 | 2.90 | 0.77 |
| Стирол | 21.11 | 73.23 | 91.78 | 94.47 |
| 2-ФЭТ | 35.31 | 11.70 | 3.77 | 1.35 |
| Конверсия 2-ФЭТ, % | 64 | 88 | 96 | 99 |

Примечание: (*) – без учета концентрации разбавителей (толуол + вода)

Как видно из табл. 5, катализатор является бифункциональным и обеспечивает на нижней границе рабочих температур достаточно высокий выход фенилацетальдегида, а при повышенных температурах практически количественный выход стирола. Незначительное количество образующегося этилбензола вероятнее всего обусловлено присоединением водорода к боковой цепи стирола.

В ходе дальнейшей работы мы предполагаем изучить возможность подавления дегидратирующей активности Сu/γ-Al2O3 при температуре ~ 250 0С  путем введения добавок основного характера  (например, соединениями щелочных и щелочноземельных металлов [13]). Применение такого катализатора позволит получать тот или иной продукт в рамках одной технологической схемы при варьировании единственного параметра - температуры процесса.

Литература

- Абрамов А.Г. Образование 2-фенилэтанола в процессе совместного получения стирола и оксида пропилена / Абрамов А.Г., Каралин Э.А., Анисимова В.И., Ксенофонтов Д.В., Солдатов И.В., Мирошкин Н.П., Харлампиди Х.Э. // Вестник Казанского технологического университета. - 2008. - №3. - С. 50–55.

- Mechanisms in homogeneous and heterogeneous epoxidation catalysis / Edited by      S. Ted Oyama - Elsevier B.V, 2008. – 501 p.

- Абрамов А.Г. Снижение энергоемкости процесса совместного получения оксида пропилена и стирола за счет углубленной переработки 2-фенилэтанола. / Абрамов А.Г., Каралин Э.А.,  Ксенофонтов Д.В., Харлампиди Х.Э.  // Вестник Казанского технологического университета. - 2008. - №4. - С. 55–58.

- Патент 4 400 558 США

- Патент 6 080 894 США

- Патент 6 849 771 США

- Каралин, Э.А. Усовершенствование технологии совместного получения оксида пропилена и стирола / Э.А. Каралин, Д.В. Ксенофонтов, Х.Э. Харлампиди // Катализ в промышленности. – 2007. - № 3. – С. 18 – 22.

- Каралин Э.А. Управление стадиями дегидратации метилфенилкарбинола и гидрирования ацетофенона в технологии совместного получения оксида пропилена и стирола. «Автореф. дисс. на соиск уч. степ. докт. техн. наук». Казань, 2007. 43 с.

- Жоров Ю.М. Термодинамика химических процессов. – М.: Химия, 1985. – 464 с.

- Сталл Д., Вестрам Э, Зинке Г. Химическая термодинамика органических соединений: Пер. с англ. – М.: Мир, 1971. – 807 с.

- Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей: Справочное пособие/ Пер. с англ. под ред. Б. И. Соколова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л., Химия, 1982. – 592 с., ил. – Нью-Йорк, 1977.

- Электронная база данных Американского Национального Института Стандартов и Технологий «The National Institute of Standards and Technology»; адрес в Интернете http://webbook.nist.gov/chemistry//.

- Патент 2 194 690 РФ