Calculation of the adiabatic change of temperature for heterophase reactions proceeding in organic solvents

D.V. Ksenofontov, E.A. Karalin, N.N. Batyrshin, Kh.E. Kharlampidi

The Kazan state technological university, Russia

(Kazan, K.Marx's street, 68), karalin@kstu.ru

The heat balance equation is one of components of reactor mathematical model. For the hetero-phase reactions proceeding in a liquid phase with participation of a gaseous reagent (for example, hydrogenation and oxidation reactions), structure of this equation will become complicated, as it is required to consider absorption heat of corresponding gases.

We have made calculations of the adiabatic warming up magnitude for the reactions commercially implemented in reactors of various types (hydrogenation of a side chain of acetophenone and alpha-metilstyrene, hydrogenation of diene hydrocarbons as a part of pyrolysis liquid products, the oxidizing of alkyl benzenes to hydroperoxide compounds) [1, 2, 3, 4]. All listed reactions are accompanied by calorification while gas absorption is an endothermic process.

The substantiation of the basic equation used at calculations is given in our work [1], magnitudes of absorption heats for individual solutions and technological intermixtures were determined by desorption method [4].

At the account of absorption heat of a gaseous reagent calculation accuracy of the adiabatic warming up magnitude raises from  5 %, in case of  highly exothermic reactions of alkyl benzenes oxidation and double С-С bond hydrogenation, to  20 %, in case of the selective hydrogenation of acetophenone to methylphenylcarbinol.

THE LITERATURE

1. Химическая промышленность, 2002, № 11. -  С. 7 – 11.

2. Сборник «Интенсификация химических процессов переработки нефтяных компонентов», Казань – Нижнекамск, 2004. – С. 76 - 79.

3.Ксенофонтов Д.В. Технология процесса жидкофазного гидрирования альфа метилстирольной фракции. Дисc. … канд. техн. наук: 05.17.04. – Казань, 2002.

4. Каралин, Э.А. Управление стадиями дегидратации метилфенилкарбинола и гидрирования ацетофенона в технологии совместного получения оксида пропилена и стирола.  Дисc. докт техн. наук: 05.17.04  – Казань, 2007.

расчет адиабатического изменения температуры для гетерофазных реакций протекающих в органических растворителях

Д.В. Ксенофонтов, Э.А. Каралин, Н.Н. Батыршин, Х.Э. Харлампиди

Казанский государственный технологический университет, Россия

(Казань, ул. К. Маркса, 68), karalin@kstu.ru

Уравнение теплового баланса является одной из составляющих математической модели химического реактора. Для гетерофазных реакций, протекающих в жидкой фазе с участием газообразного реагента (например, реакций гидрирования и окисления), структура этого уравнения усложнятся, так как требуется учитывать теплоту абсорбции соответствующих газов.

Нами выполнены расчеты величины адиабатического разогрева для реакций, реализованных в промышленных масштабах в реакторах различного типа (гидрирование боковой цепи ацетофенона и альфа-метилстирола, гидрирование диеновых углеводородов в составе жидких продуктов пиролиза, окисление алкилбензолов до соответствующих гидропероксидов) [1, 2, 3, 4]. Все перечисленные реакции сопровождаются выделением теплоты, в то время как абсорбция газа является эндотермическим процессом.

Обоснование базового уравнения, использованного при расчетах, приведено в нашей работе [1], величины теплот абсорбции для индивидуальных растворов и технологических смесей определялись по десорбционному методу [4].

При учете теплоты абсорбции газообразного реагента точность расчета величины адиабатического разогрева повышается от  5 % в случае высокоэкзотермичных реакций окисления алкилбензолов и гидрирования двойной С-С связи, до  20 % в случае селективного гидрирования ацетофенона до метилфенилкарбинола.

ЛИТЕРАТУРА

1. Химическая промышленность, 2002, № 11. -  С. 7 – 11.

2. Сборник «Интенсификация химических процессов переработки нефтяных компонентов», Казань – Нижнекамск, 2004. – С. 76 - 79.

3.Ксенофонтов Д.В. Технология процесса жидкофазного гидрирования альфа метилстирольной фракции. Дис. … канд. техн. наук: 05.17.04. – Казань, 2002.

4. Каралин, Э.А. Управление стадиями дегидратации метилфенилкарбинола и гидрирования ацетофенона в технологии совместного получения оксида пропилена и стирола.  Дис... докт техн. наук: 05.17.04  – Казань, 2007.