ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ NETZSCH THERMOKINETICS 
ДЛЯ КИНЕТИЧЕКОГО АНАЛИЗА ТЕРМОАНАЛИТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Elena Moukhina

NETZSCH Geraetebau, Germany, Wittelsbacherstrasse.42. D95100 Selb. elena.moukhina@netzcsh.com

Для решения задач построения кинетической модели для химического процесса и ее использования для прогнозирования поведения системы при заданных пользователем условиях, а также для решения задач оптимизации процессов используют, как правило, программу NETZSCH Термокинетика. Программа позволяет анализировать различные типы термоаналитических кривых, включая термогравиметрические, дилатометрические, ДСК, Фурье-ИК и масс-спектрометрии, реометрии и температуры в адиабатических измерениях. Термокинетика выполняет анализ любых процессов, скорость которых зависит от температуры. Данными для анализа могут быть кривые любого типа, которые отражают изменение некоторой характеристики материала во время процесса.

Кинетический анализ позволяет найти из данных измерений набор кинетических параметров, например, количество стадий реакции, вклад каждой стадии в полный эффект процесса, т.е.энтальпию отдельных стадий или потерю массы для каждой стадии; тип реакции, энергию активации и порядок реакции для каждой стадии. Тогда эта информация может быть использована для решения задач прогнозирования и оптимизации температурных условий.

- Прогнозирование следующих свойств химической системы для заданной пользователем температурной программы: термоаналитическая величина (сигнал), степень превращения, концентрации реагирующих веществ.

- Оптимизация температурной программы для получения заданного поведения системы является типичной для производственного процесса, где требуется найти температурную программу при минимальном времени процесса и максимальном качестве продукта.

T1

T2

T3

T4

T5

Рис.1 Пример кинетического анализа данных ТГ при выгорании полимерной связки в порошковой металлургии (а) и прогнозирование этого процесса в туннельной печи (б)