Влияние термобарических, физико-химических  и геологических условий на вытеснение высоковязкой нефти из однородных пластов с использованием сверхкритического СО2

А.В.  Радаев, Н.Р. Батраков, А.А. Мухамадиев, А.Н. Сабирзянов

Казанский государственный технологический университет, Казань, Россия

Radaev@kstu.ru

На экспериментальной установке, созданной авторами [1], проведены опыты по исследованию зависимости коэффициента извлечения нефти (КИН) от объема нагнетаемого в пласт СО2 на изотермах 313, 333 и 353 К в интервале давлений 7-12 МПа, вязкости нефти в интервале 1-9 мПа⋅с, проницаемости и пористости пласта 0,18 мкм2 и 44,6% соответственно.

На рис. 1-6 представлены результаты опытов на модели нефти вязкостью 1,2мПа⋅с , свидетельствующие о том, что увеличение температуры СО2 приводит к снижению КИН во всем исследованном интервале давлений. Результаты опытов свидетельствуют о 1,5-кратном уменьшении времени прорыва при повышении температуры в указанном интервале во всем исследованном диапазоне давлений выше критического давления СО2, что, по мнению авторов, связано с уменьшением растворимости диоксида углерода в нефти с увеличением температуры. Установлено также, что  повышение давления увеличивает время прорыва в таком же соотношении, что связано, по-видимому, с повышением растворимости газа в нефти. Повышение температуры до 80 0С не привело ни к существенному уменьшению времени прорыва газа, ни к значительному уменьшению КИН, что, по-видимому, связано с уменьшением влияния температуры выше 60 0С на растворимость СО2 в углеводороде.

На рис. 7-12 представлены результаты опытов на модели нефти вязкостью 9 мПа⋅с. Установлено, что повышение вязкости углеводорода приводит к существенному понижению КИН во всем исследованном интервале температур и давлений. Вместе с тем, понижение КИН с повышением температуры при докритических давлениях происходит не так стремительно (не более 1,1 раза),  в то время как для давлений выше 9 МПа падение КИН в исследованном интервале температур значительно (до 1,5 -2 раз) (рис. 10-12), что, по мнению авторов, связано с низкой растворимостью газа в высоковязкой нефти при давлениях ниже критического во всем исследованном диапазоне температур.

Литература

1. А.В. Радаев, Н.Р. Батраков, А.А. Мухамадиев, А.Н. Сабирзянов. Экспериментальная установка для исследования процесса вытеснения высоковязких нефтей в широком интервале температур и давлений с использованием сверкритических флюидов. // Повышение нефтеотдачи пластов на поздней стадии разработки нефтяных месторождений и комплексное освоение высоковязких нефтей и природных битумов. Материалы научно-практической конференции, Казань, 04-06 сентября 2007 г.

Рис. 1. Зависимость КИН от объема нагнетания СО2 при давлении  9 МПа.        Рис. 2. Зависимость КИН от объема нагнетания СО2 при  давлении 11 МПа.

Рис. 3. Зависимость КИН от объема нагнетания СО2 при давлении 12 МПа.              Рис. 4. Зависимость КИН от объема нагнетания СО2 на изотерме 313 К.

Рис. 5. Зависимость КИН от объема нагнетания СО2 на изотерме 333 К.                            Рис. 6. Зависимость КИН от объема нагнетания СО2 на изотерме 353 К.

Рис. 7. Зависимость КИН от объема нагнетания СО2 на изотерме 313 К.           Рис. 8. Зависимость КИН от объема нагнетания СО2 на изотерме 333 К.

Рис. 9. Зависимость КИН от объема нагнетания СО2 изотерме 353 К.        Рис. 10. Зависимость КИН от объема нагнетания СО2 на изобаре 9 МПа.

Рис. 11. Зависимость КИН от объема нагнетания СО2 на изобаре 11 МПа.                Рис. 12. Зависимость КИН от объема нагнетания СО2 на изобаре 12 МПа.